1 / 8

*************************************************************************

S C H E D A    D I    S I C U R E Z Z A

*********************************************************************EPY*

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

1. Identificazione della sostanza/preparato e della Societa'

1.1 Identificazione della sostanza o preparato

Denominazione ........... VANGUARD EMULGO BB/EP

1.2 Uso della sostanza / preparato

Descrizione/Utilizzo .... Lubrorefrigerante per lavorazioni

di taglio metalli.

1.3 Identificazione della Societa'

Ragione Sociale ......... COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA

Indirizzo ............... LARGO DOMODOSSOLA, 7

Localita' e Stato........ 20145 MILANO

ITALIA

TEL. 02 - 34553.1

FAX  02 - 3317891

e-mail della persona competente, responsabile della scheda

dati di sicurezza ....... SDS@compagniaitalianalubrificanti.it

Resp. dell'immissione sul

mercato ................. Compagnia Italiana Lubrificanti SpA

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Per informazioni urgenti

rivolgersi a ............ NUMERO D'URGENZA 02 - 34553.301

___________________________________________________________________________

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o del preparato

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di

cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed

adeguamenti. Il preparato comunque, contenendo sostanze pericolose in

concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una

scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate in conformità al

Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

___________________________________________________________________________

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  2 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

3. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Contiene:

Denominazione                         % Conc. (C)     Classificazione

POLIGLICOLETERE                     0,90 <= C <  1,50  Xi R36/38

DIETANOLAMIDE DI ACIDI GRASSI       1,90 <= C <  2,50  Xi R38

3,3'METILEN-BIS

[5-METIL-OXAZOLIDINA]               1,40 <= C <  2,00  C  R34

. N.CAS  : 66204-44-2                                  Xn R21/22

. N.CE   : 266-235-8                                   Xi R37

R52

ALCOL LINEARE ETOSSILATO            0,90 <= C <  1,50  Xn R22

. N.CAS  : 34398-01-1                                  Xi R41

2-/2- BUTOSSIETOSSI/ETANOLO         0,90 <= C <  1,50  Xi R36

. N.CAS  : 112-34-5

. N.CE   : 203-961-6

. N.INDEX: 603-096-00-8

ALCOL CETILOLEILICO 2 O.E.          1,40 <= C <  2,00  Xi R38

. N.CAS  : 68920-66-1

2-(IDROSSI-METIL-AMINO)-ETANOLO     0,90 <= C <  1,50  Xn R22

. N.CAS  : 34375-28-5                                  Xi R41

Il testo completo delle frasi -R- e' riportato alla sezione 16.

___________________________________________________________________________

4. Misure di primo soccorso

CONTATTO CON LA PELLE: nel caso di contatto del prodotto concentrato con la

pelle, lavare la cute con acqua e sapone. Il prodotto diluito in acqua non

è irritante per la pelle quando è utilizzato alle concentrazioni

normalmente raccomandate e quando viene seguita una buona prassi di igiene

personale. Togliere gli indumenti eventualmente bagnati e lavarli prima di

riutilizzarli. Nel caso di irritazioni consultare il parere di un medico.

CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente e copiosamente con acqua

corrente per almeno 15 minuti tenendo le palpebre bene aperte, consultate

comunque un medico.

INALAZIONE: a temperatura ambiente o di normale movimentazione il rischio

di inalazione di vapori è trascurabile. In caso di sovraesposizione a

vapori, rimuovere il paziente dall'ambiente contaminato e portarlo all'aria

aperta. In caso di irritazione dell'apparato respiratorio o delle mucose,

in caso di malore o di esposizione prolungata, consultare un medico.

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  3 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

INGESTIONE: nel caso di ingestione del concentrato o della

emulsione/soluzione, non indurre il vomito per evitare il rischio di

aspirazione nei polmoni. Diluire bevendo acqua o latte e contattare

immediatamente un medico ed ottenere un trattamento.

L'ingestione di piccole quantità di prodotto diluito non dovrebbe causare

effetti seri ma potrebbe provocare nausea, diarrea e dolori addominali.

___________________________________________________________________________

5. Misure antincendio

MEZZI ESTINGUENTI IDONEI: schiuma o polvere chimica per prodotti

infiammabili. Anidride carbonica, terra e sabbia sono indicati solo per

incendi di dimensioni contenute.

MEZZI ESTINGUENTI NON IDONEI: l'acqua può non essere efficace per estingue-

re l'incendio, tuttavia può essere usata per raffreddare i contenitori

esposti alle fiamme e prevenire possibili scoppi. Nel caso di perdite e

versamenti che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere usata

per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a

fermare la perdita.

EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO: gli addetti allo spegnimento esposti a fumo e

vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati compreso apparato

autonomo di respirazione, maschere e indumenti ignifughi.

___________________________________________________________________________

6. Misure in caso di rilascio accidentale

PRECAUZIONI PER LE PERSONE: indossare stivali di gomma, guanti in neoprene,

PVC o gomma nitrilica ed indumenti protettivi come grembiuli in PVC.

Nel caso vi sia il pericolo di spruzzi, indossare occhiali di sicurezza.

Predisporre un'adeguata ventilazione ed eliminare tutte le fiamme libere e

le possibili fonti di ignizione.

PRECAUZIONI AMBIENTALI: contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha conta-

minato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

METODI DI PULIZIA - PICCOLI VERSAMENTI: asciugare con l'ausilio di materia-

le assorbente adatto (sabbia, terra ecc.). Raccogliere in un contenitore

opportunamente etichettato ed avviare allo smaltimento secondo la normativa

vigente.

METODI DI PULIZIA - GRANDI VERSAMENTI: contenere le perdite con l'ausilio

di sabbia o terra o altro materiale adatto. Recuperare il fluido per

schiumatura o pompaggio con attrezzature antideflagranti e raccoglierlo in

contenitori.

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente.

___________________________________________________________________________

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  4 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

7. Manipolazione e immagazzinamento

MANIPOLAZIONE: manipolare in accordo alle buone regole di igiene e sicurez-

za industriale. Evitare il contatto del concentrato con pelle, occhi e ves-

tiario.

Durante la movimentazione del prodotto in fusti, utilizzare calzature di

sicurezza ed idonei strumenti di movimentazione carichi. Evitare fuoriusci-

te di prodotto e nel caso intervenire prontamente, utilizzando stracci,

carta o altro materiale assorbente adatto, e pulendo le superfici coinvolte

onde evitare rischi connessi a superfici sdrucciolevoli.

IMMAGAZZINAMENTO: conservare il prodotto al coperto, nei recipienti origi-

nali ben chiusi, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole o a fon-

ti di calore.

Temperatura di carico/scarico: da ambiente a 50°C massimo.

Temperatura di stoccaggio: da ambiente a 50°C massimo.

ALTRE INFORMAZIONI: in aggiunta alle indicazioni contenute nella presente

scheda di sicurezza è opportuno effettuare una valutazione completa dei

rischi per evidenziare le necessarie precauzioni in funzione delle circo-

stanze specifiche.

___________________________________________________________________________

8. Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

8.1 Valori limite d'esposizione

2-/2- BUTOSSIETOSSI/ETANOLO

. OEL            (EU)  TWA (8h) 67,5 mg/m3

OLIO MINERALE

. TLV (ACGIH)          TWA (8h) 5 ppm

. TLV (ACGIH)          STEL (15m) 10 ppm

8.2 Controlli dell'esposizione

MISURE GENERALI: In questa sezione vengono fornite indicazioni di ausilio

per l'operazione di definizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori, connessi con l'utilizzo del prodotto considerato. Tali indica-

zioni dovrebbero essere prese in considerazione per valutare l'opportunità

di adottare particolari procedure di lavoro, controlli tecnici appropriati,

impiego di materiali e attrezzature adeguati, provvedimenti di limitazione

dell'esposizione alla fonte o dispositivi di protezoine individuale. Questa

operazione dovrebbe essere effettuata alla luce di una valutazione globale

dei rischi e da una persona competente e qualificata (per es. un professio-

nista dell'igiene del lavoro).

PROTEZIONE DELLE MANI: in diluizione con acqua alle normali concentrazioni

di utilizzo, il prodotto non irrita la cute. Nel caso di contatti ripetuti

o prolungati con il prodotto diluito in acqua, l'utilizzo di creme barriera

per fluidi a base acquosa può essere un utile ausilio di protezione in

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  5 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

quanto forma un film barriera impermeabile all'acqua e al fluido di lavoro.

Nel caso di contatto con il concentrato o in caso di sensibilizzazione al

prodotto, indossare guanti da lavoro felpati internamente e resistenti a

oli minerali e a soluzioni alcaline (ad esempio in neoprene, gomma nitrili-

ca o PVC). Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani. In generale

per la pulizia della pelle utilizzare detergenti neutri e non abrasivi ed

asciugamani usa e getta. L'impiego di detergenti inadatti (abrasivi, a base

solvente ecc.) o di prassi lavorative scorrette (uso di asciugamani sporchi

o contaminati da frammenti metallici microscopici) può rispettivamente

seccare e provocare microscopiche lacerazioni alla pelle rendendola più

esposta al pericolo di irritazioni. Dopo il lavoro l'uso di creme idratanti

è consigliato specie nella stagione invernale e per gli operatori con pelle

secca, in quanto ristabilisce l'ottimale equilibrio della cute, rendendola

più resistente all'azione meccanica e chimica esercitata rispettivamente

dal polverino metallico e dal fluido.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: in caso di pericolo di spruzzi indossare occhiali

di sicurezza con protezioni laterali.

PROTEZIONE DEL CORPO: minimizzare per quanto possibile il contatto con il

vestiario. Si consiglia in generale di utilizzare tute intere da lavoro e

scarpe con suola resistente agli oli minerali. E' opportuno lavare regolar-

mente le tute da lavoro onde mantenere sempre una buona igiene personale.

PROTEZIONE RESPIRATORIA: non necessaria nelle normali condizioni di impie-

go. Qualora, per particolari modalità di utilizzo, dovesse formarsi un'ele-

vata quantità di vapori o nebbie è opportuno ricorrere a sistemi di confi-

namento, di aspirazione dei vapori o, in ultima analisi ad adeguati mezzi

di protezione delle vie respiratorie. In questo caso dovrebbero essere pre-

se in considerazione maschere con cartuccia per vapori organici e polveri/

nebbie (esempio maschera a carboni attivi).

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: adottare le necessarie precauzioni

atte ad evitare dispersioni di prodotto nell'ambiente. In caso di rilascio

accidentale fare riferimento alle indicazioni riportate in sez. 6.

___________________________________________________________________________

9. Proprieta' fisiche e chimiche

Stato fisico ............ LIQUIDO

Colore .................. BRUNO

pH ...................... 9 (al 4% in acqua)

Punto ebollizione ....... N.D.

Punto infiammabilita' ... > 120 °C

Proprieta' comburenti ... N.D.

Proprieta' esplosive .... N.D.

Tensione di vapore ...... N.D.

Solubilita' ............. SOLUBILE

Viscosita' .............. 100 mm2/s a 40°C

Densita' rispetto aria .. N.D.

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  6 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

Peso specifico ..........   15°C   0,980 kg/l

Velocita' di evaporazione N.D.

Coefficiente di ripartiz.

n-ottanolo/acqua: ....... N.D.

VOC (Dir. 1999/13/CE) ... 0%

___________________________________________________________________________

10. Stabilita' e reattivita'

STABILITÀ: il prodotto è stabile a temperatura ambiente e nelle normali

condizioni di impiego e di stoccaggio.

CONDIZIONI DA EVITARE: esposizione a fonti di calore, scintille, fiamme o

luce diretta del sole.

MATERIALI DA EVITARE: sostanze fortemente ossidanti.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: non è prevista la formazione di pro-

dotti di decomposizione pericolosi durante un normale utilizzo o stoccag-

gio. Per effetto di un forte calore o in caso di incendio si possono forma-

re ossidi di carbonio e vapori dannosi per la salute.

___________________________________________________________________________

11. Informazioni tossicologiche

INALAZIONE: rischio normalmente trascurabile a temperatura ambiente.

A temperature elevate si possono formare alte concentrazioni di vapori e

nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie.

CONTATTO CON LA PELLE: contatti ripetuti e prolungati possono provocare

irritazioni.

CONTATTO CON GLI OCCHI: può provocare irritazioni. Non sono lesi i tessuti

oculari.

INGESTIONE: LD 50 orale ratto > 2000 mg/Kg

___________________________________________________________________________

12. Informazioni ecologiche

Non essendo disponibili dati specifici sul preparato utilizzare secondo le

buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto

nell'ambiente. Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel

terreno, in fognature o corsi d acqua. Avvisare le autorità competenti se

il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il

suolo o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti

sulla falda acquifera.

___________________________________________________________________________

13. Considerazioni sullo smaltimento

SMALTIMENTO DEL RIFIUTO: il prodotto esausto deve essere conferito a opera-

tori riconosciuti, conformemente alle normative vigenti:

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  7 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

D.Lgs.N.22 del 05/02/97 (Decreto Ronchi) e successivi aggiornamenti, DPR n.

691 del 23/08/82 (Consorzio Obbligatorio Oli Usati - relativamente a oli

industriali o lubrificanti a base di olio minerale o sintetico) e successi-

vi aggiornamenti, D.Lgs. n° 152 del 03/04/06 (Testo Unico dei Rifiuti).

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: eventuali eccedenze di prodotto dovranno essere

smaltite con le stesse modalità del rifiuto.

SMALTIMENTO DEI CONTENITORI: riciclare o smaltire secondo le normative in

vigore, tramite gestori ed operatori autorizzati.

___________________________________________________________________________

14. Informazioni sul trasporto

La materia non è da considerarsi pericolosa ai sensi delle disposizioni

vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su

ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

Trasporto stradale o ferroviario:

NON CLASSIFICATO

Trasporto marittimo:

NON CLASSIFICATO

Trasporto aereo:

NON CLASSIFICATO

___________________________________________________________________________

15. Informazioni sulla regolamentazione

Simboli di pericolo: Nessuno

Frasi di rischio (R): Nessuna

Consigli di prudenza (S): Nessuno

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

per gli utilizzatori professionali.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE

e successive modifiche ed adeguamenti

___________________________________________________________________________

16. Altre informazioni

Testo delle frasi -R- citate alla sezione 3 della scheda:

R36/38                   IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

R38                      IRRITANTE PER LA PELLE.

R34                      PROVOCA USTIONI.

Scheda di sicurezza ........: VANGUARD EMULGO BB/EP  8 / 8

Stampata il..... 23/04/2013   Revisione n.  15   del  2/10/2008

___________________________________________________________________________

R21/22                   NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R37                      IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

R52                      NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

R22                      NOCIVO PER INGESTIONE.

R41                      RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

R36                      IRRITANTE PER GLI OCCHI.

ALTRE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:

- The Merck Index.Ed.10

- Handling Chemical Safety

- Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

- INRS - Fiche Toxicologique

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

- D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

e successive modifiche.

- D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

e successive modifiche.

- D.L.vo 95/92 "Raccolta oli usati"

- D.P.R. 336/94 "Tabella delle malattie professionali nell'industria"

- D.L.vo 626/94 - 242/96 - 25/02 "Sicurezza e salute sul luogo di lavoro"

e successive modifiche.

- 1907/2006/CE "REACH"

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza sono fornite,

al meglio delle conoscenze a nostra disposizione alla data di compilazione,

per indicare le norme per un uso corretto del prodotto e per eventuali

azioni di emergenza.

La Compagnia Italiana Lubrificanti S.p.A. non assume nessuna responsabi-

lità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informa-

zioni sopra riportate, per impieghi del prodotto non ragionevolmente preve-

dibili, non corretti o impropri o,in caso di rivendite, per carenza di in-

formazioni ai consumatori finali.

Si consiglia comunque in qualsiasi circostanza che non sia espressamente

prevista in questo documento o per impieghi del prodotto diversi da quelli

ragionevolmente prevedibili, di richiedere alla Compagnia Italiana

Lubrificanti S.p.A. ulteriori informazioni.

Si informa infine che le caratteristiche del prodotto sono qui espresse al

fine di indicare le norme di sicurezza e non debbono pertanto essere inter-

pretate come indicazioni di specifica o garanzia di qualità.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

08-09